船 舶 交 通 管 理

Vessel traffic management

一、船舶交通

1．船舶交通及其要素

船舶交通（vessel traffic）：

海上交通（marine traffic）：船舶在海面上的移动行为；

水上交通（waterborne traffic）：船舶在江河、运河、湖泊等水域的移动行为。

船舶交通要素：航路、船舶、动力和驾驶技术。

（1）航路：按照自然状态可分为大洋航路、狭水道航路和沿岸航路。

① 大洋航路：指远海与大洋上不受地形和水深限制、自然碍航物极少的自然航路。在这种航路上船舶可以不考虑水深等因素而自主地选择航线。

② 狭水道航路：由于陆岸、岛屿、暗礁等地形条件限制，可航水域狭窄，船舶仅能在限定水域内选择航线以及经过人工疏浚所形成的水道，船舶基本上没有选择航线的自由。

③ 沿岸航路：地理上介于大洋航路和狭水道航路之间的航路。在沿岸航路上航行要受到地形、岛屿等的限制，船舶选择航线也受到一定的限制，但仍有较大的余地。

航路还可分为自由航路和法定航路。

（2）船舶：船舶交通的主体，也是船舶交通管理的主要客体。在

① 按照船舶大小分有小型船（100～500总吨），中型船（500～3 000总吨），大型船（3 000～20 000总吨），巨大型船（20 000～100 000总吨）及超大型船（100 000总吨以上）；

② 按照船舶动力形式分有机动船和非机动船；

③按照船舶用途分有杂货船、散货船、滚装船、集装箱船、油船、客船、液化气船、化学品船、渔船、工程作业船等。

（3）动力：船舶能够航行的必要条件。

（4）驾驶技术：不仅与船舶驾驶人员所具有的航海知识有关，而且还与船舶驾驶人员所具有的生理、心理素质以及航行经验有关。

2．船舶交通的现状与特点

（l）船舶种类多样化和专业化。

（2）船舶趋于大型化。

（3）船舶交通流量急剧增大，对航行水域的管理越来越严格。

（4）船舶设备条件不断改善。

（5）涉及船舶交通的法规不断增多。。

船舶交通的特点：船舶种类繁多、差异较大；交通流量大，尤其是繁忙水道和港湾，船舶交通拥挤；船舶交通事故频繁，所产生的危害给社会带来的影响增大。

二、船舶交通管理系统

1．概念和目的和意义

船舶交通管理（vessel traffic management，VTM）：通过监控、整顿船舶交通，建立良好的交通秩序，协助船舶航行，减少海难事故，特别是船舶碰撞、搁浅、触礁这些船舶交通事故的发生，从而保证船舶安全，保护水域环境和社会环境，提高船舶交通的效率。

船舶交通管理的目的和意义：增进安全、提高效率、保护环境。

2．船舶交通管理的手段和内容

（1）管理手段：法规约束和服务两个手段。

制定和实施船舶交通管理法规。

交通服务：信息服务、助航服务等。

（2）管理方式

船舶交通管理的管理方式有如下几种：

交通法规管理；

交通信息服务；

交通监测和建议服务；

交通咨询服务；

交通组织管理。

依据顺序，后列的每一种方式都包括前一种方式的内容。

无论采取何种方式进行船舶交通管理，都不免除船长对其船舶所拥有的权力和对船舶安全所负有的责任。

（3）管理对象船舶和管理对象水域

对象船舶：所有的船舶或根据各国的法规要求。

管理对象水域：一般是交通量较大、事故多发、航行困难（如狭水道等）、环境敏感（如多雾水域、冰区、交通安全对社会影响重大水域）等水域。

3．船舶交通管理系统（vessel traffic services， VTS）

（1）系统组成

船舶交通管理系统：实施船舶交通管理所必需的硬件系统，是广义的船舶交通服务系统的一个组成部分。

广义的船舶交通服务是交通管理机关所建立的以增进船舶交通安全和提高交通效率以及保护环境为目的的综合性系统，它的范围从提供简单的信息到广泛管理一个港口或水道的交通。

（2）船舶交通管理系统的主要功能

交管系统主要是通过向船舶提供各种交通信息来对船舶交通实施动态的和即时的管理。

① 数据收集（data collection）：动态数据和静态数据。动态数据包括船舶的航向、航速、船位等有关船舶运动数据和气温、气压、能见度等有关水文气象方面的数据；静态数据则包括：有关船体、船机、设备、人员和运载的货物等方面的数据以及有关航道、助航设施的信息。

② 数据评估（date evaluation）：对已搜集到的数据和信息进行分析、评估、处理，使信息成为交管人员制定船舶交通管理决策的基础和实施交通管理的依据。

③信息服务（information service）向船舶提供交通信息的服务

④ 航行协助服务（navigational assistance service）： “应一艘船舶的请求或在VTS中心认为必要时提供的服务，它可包括在困难的航行或气象条件下，或一旦出现故障或损坏时协助船舶”。

⑤ 交通组织服务（traffic organization service）

⑥ 支持联合行动（support allied activities）：

搜救服务：如全球海上遇险及安全系统

船

舶

交

通

服

务

系

统

VTS

助

航

设

备

光学助航设施：如灯塔、灯标、浮标等

电子助航设施：如雷达应答器、罗兰、GPS、无线电测向标等

信

息

系

统

图书资料：如海图、航海图书、航海通告等

信息发布：如无线电航海警告、气象、海况预报等

船

舶

交

通

管

理

系

统

信息收集及发布设施

交通状态监控设施

通信设施

交通管理中心

三、船舶报告制度（vessel reporting system）

1．目的

以船舶救助为目的的报告制度和以船舶交通管理为目的的报告制度。

(1)以搜集救助为主要目的的船舶报告制度的具体目标：

缩短从与船舶断绝联络至开始搜救活动的时间；迅速确定能够及时提供救助/支援的船舶；在有限区域内准确确定搜索区域；及时向没有医生在船的船舶提供医疗援助或建议。一般以较大海域为服务对象水域，对象船舶不予以限定，服务一般是免费的。现在有几十个国家使用这种制度。例如美国 AMVER(Automated Mutual-Assistamce Vessel Rescue System)、日本 JASREP、澳大利亚 AUSREP等。

(2)为船舶交通管理服务的船舶报告制度

一般隶属于船舶交通管理制度。其目的是收集管理水域内航行船舶的有关参数、航行计划、载货状态等信息，建立与船舶的联系，随时进行相应的信息服务和助航服务等。

2．船舶报告的标准格式

IMO大会于 1985年11月20日通过了《船舶报告制度》

(1)航行计划报告（sailing plan，SP）：船舶将要进人报告制度覆盖区域，或在离开覆盖区域内某一港口之前发出的报告。它的内容一般包括船舶资料、航行计划、报告时的位置与时间等，是船舶加入报告制度后的第一次报告。

(2)船位报告（position report，PR）：在保持报告制度有效进行的必要时刻做出的报告。它的内容比较少，一般只有船名、时间、船位。

(3)偏航报告（deviation report，DR）：在实际船位与已报告的预计船位相差甚远，改变航行计划或船长作出这种决定时做出的报告。其内容是当前的部位及航行计划中改变的项目等。

(4)最后报告（final report，FR）：船舶到达目的地或离开报告制度覆盖区域时做出的报告。其内容仅报告船名、时间。

(5)危险货物报告（dangerous goods report，DG）：这是当船舶运载的危险货物在距岸200 n mile范围内因故散失，或可能散失于海上时所做出的报告。其内容包括船名、时间、船船舶电台呼号、载货情况、船舶损失情况、污染物情况、天气、船舶的代理、船舶的参数及其他内容。

(6)有害物品报告（harmful substances  report， HS）：这是当散装的有毒液体货物（依据  73／78，MARPOL附录Ⅰ）或燃油（依据73／78，MARPOL附录Ⅱ）因故散失或可能散失时做出的报告。其内容包括船名、时间、舱位、航向、航速、航线信息、船舶电台呼号，下次报告时间、载货情况、船舶损坏情况、货物散失情况、天气、船舶的代理、船舶参数及其他内容。

(7)海洋污染报告（marine Pollutant Report，MP）：这是国际海上危险货物运输规定中被定义为海洋污染物的有害物品因故散失或可能散失时做出的报告。其内容与危险货物报告大致相同。

(8)其他报告（any other report）：这是按照报告制度的规定程序所必须做出的上述报告之外的任何其他报告。其内容机具体情况确定。

四、自动识别系统（automatic identification system, AIS）

１．概述

自动识别系统:是一种用于船舶之间及船舶与岸台之间进行信息交换的系统.

AIS需在三个应用领域发挥作用：

1）AIS是一种改善避碰效果的方法；

2）AIS是一种不用雷达即可以使VTS获得交通状态的方法；

3）AIS是一种制定船舶报告计划的方法。

所有300总吨及以上的国际航行的船舶，不迟于2004年7月1日

2．自动识别系统的组成

AIS是含有在一个或多个频道上工作的两个或更多电台的无线电数据系统，主要由GPS、罗经、计程仪、通信计算机和VHF收发信机组成，如图2-3-39所示。

GPS/DGPS

接口电路

信息处理器

VHF收发机

陀螺罗经

信息显示器

计程仪

图2-3-39

3．实施自动识别系统的影响

1）对航行警告及通告的影响

2）对船位报告制度的影响

3）对船舶避碰的影响

4）对VTS的影响